Installatieprocedure voor de VWS2x en DVRx

1. Installatie op lokaal gebied
1.1. Installatie zonder rooter

Indien u het toestel rechtstreeks verbindt met de pc aan de hand van de meegeleverde ‘cross cable’ (gekruiste kabel) dient u het IP-adres van de pc te wijzigen zodanig dat deze zich in dezelfde range bevindt. Dit wil zeggen dat u het IP dient te veranderen en er moet voor zorgen dat de eerste 3 getallen gelijk zijn aan die van het toestel. Het 4de en laatste getal moet een getal zijn tussen 0 en 255 en mag niet hetzelfde zijn als dat van het 4de getal van het IP-adres van dat toestel. Standaard staat het IP-adres van het toestel ingesteld op 192.168.1.10. Dat wil dus zeggen dat u aan de pc bijvoorbeeld adres 192.168.1.11 kunt toewijzen.
Vanaf nu kunt u de verbinding tot stand brengen via de software of via de webbrowser. Kijk voor extra informatie in de handleiding.

1.2. Installatie met rooter

Indien u het toestel rechtstreeks met de rooter verbindt, gebruik dan een ‘straight cable’ (gewone UTP-kabel, referentie CW101). In de meeste gevallen dient u het IP-adres van de pc niet te wijzigen omdat deze reeds een adres zal toegewezen gekregen hebben van de rooter. De meeste rooters werken ook standaard in de range 192.168.1.xxx.

In dit geval mag u uw toestel aansluiten en zal u waarschijnlijk direct kunnen verbinden vanop uw pc.

Indien de range van uw rooter verschilt met die van uw toestel moet u het toestel eerst rechtstreeks aan uw pc aansluiten om de range aan te passen. Ga daarvoor te werk zoals vermeld in paragraaf 1.1 en verander ook de eerste 3 getallen van het IP-adres van uw toestel zodat die overeen komen met deze van de rooter.
2. Configuratie voor het internet

Indien u de beelden wenst op te vragen via het internet dient u gebruik te maken van een rooter en moet u deze correct configureren. Daarna geven we een aantal handelingen om het geheel vlot te laten werken. De procedure benaderen we niet tot in detail aangezien de configuratie verschilt van merk en type van rooter.
2.1. U dient eerst de rooter aan te sluiten en lokaal te testen zoals uitgelegd in paragraaf 1.2.
2.2. Vervolgens moet u, wanneer alles lokaal werkt, de port forwarding instellen.

Hiervoor raadpleegt u best de handleiding van uw rooter. U kunt werken via DMZ (demilitarized zone) daar kunt u het adres instellen van uw toestel. (standaard 192.168.1.10) Normaal zullen alle aanmeldende berichten worden doorgeschakeld naar de VWS2. Indien u selectiever wilt werken, moet u de port forwarding zelf instellen. Dat wil zeggen dat u een poort opgeeft (best boven de 5000) en wanneer op deze poort informatie aankomt deze automatisch doorverwijst naar uw toestel.
Concreet: u stelt een port forwarding in op bv. poort 7800 en geeft daarbij als IP-adres het adres in van uw toestel (standaard 192.168.1.10) Als u dan van op een andere locatie het IP-adres ingeeft van bij u thuis en poort 7800 zal de rooter automatisch doorverbinden naar uw toestel en kan u de beelden bekijken.

2.3. Vervolgens kunt u, wanneer u een veranderlijk IP-adres heeft, opteren voor een domeinnaam.
Hierdoor hoeft u het IP-adres niet meer in te geven en mag u een URL ingeven. Deze blijft dan altijd gelijk, ook al krijgt uw rooter een ander IP-adres van de provider.
Kort uitgelegd: u stelt de rooter in zodat, wanneer de IP verandert, deze het nieuwe IP-adres doorgeeft naar die site. Op het ogenblik dat men dan de persoonlijke URL ingeeft, zal die site automatisch doorverwijzen naar de rooter bij u thuis.
Meer informatie hierover en mogelijkheid tot gratis account vindt u op www.dyndns.com
3. Enkele tips.

· Verander de poort waarmee u werkt via het internet naar een waarde boven de 5000. Dit omdat de lager gelegen poorten geblokkeerd worden door sommige providers.

· Schakel virusscanners en firewalls uit tot wanneer alles vlot werkt. Nadien kunt u ze terug inschakelen en de nodige instellingen gebruiken zodat alles blijft werken en uw computer toch goed beveiligd is.

· Noteer alle poorten, paswoorden, adressen en andere instellingen duidelijk op een blad papier. Houd dit ook zorgvuldig bij en bewaar dit op een veilige plaats.
· Controleer bij de aansluiting of de communicatieleds branden of knipperen. Zo niet dient u de kabels te controleren en eventueel het toestel terug te brengen ter controle.

· Wanneer u de installatie wenst te testen of alles zichtbaar is via het internet dient u dit te doen vanaf een andere locatie. Het is ook aangewezen om in het begin de software te gebruiken in plaats van te werken via de webbrowser.

